闪电内部规则

最后修订时间：2026年4月21日

设计部门规则

蚀刻文件处理标准

基础文件处理标准

粗细：文件粗细不能低于0.12mm，细了需要进行处理，不能处理的告知接单。

画板尺寸：600*1000mm，阴片的图案宽尺寸不超过 590mm

图片处理：

矢量文件，可以直接修改颜色、粗细，不能转位图处理，文件有问题需要转位图处理的，让客户转好发过来。

图片文件，清晰度不高或颜色不是 K100% 的单色黑文件或图片，需要转位图，在 PS 里进行处理。

颜色：文档颜色模式设定为 CMYK，检查时打开分色预览，只能有单色 K 数值的黑白灰。文件如有白色叠印需要询问客户是否需要保留。

文件名后缀：烫金版、激凸版、激凹版、镁凹树凸－晒版 出阴片；压纹版、对位菲林、UV菲林、镁凹树凸-倒模 出阳片。

图案拼版间距

| 10mm | 1.5 的版之间 |
| --- | --- |
|  | 2.0 的版之间 |
| 15mm | 3.0 及以上厚度的版之间 |
| 20mm | 不同厚度的版之间 |
|  | 不同材料的版之间 |
| 烫金版/激凸版 另外加的内角线之间 | ·距离图案不足 10mm 的拼版间距为 5mm ·距离图案 10mm 的拼版间距为 0 |
| 压纹版的裁切框之间 | ·距离图案不足 10mm 的拼版间距为 5mm ·距离图案 10mm 的拼版间距为 0 或 5mm |

不同版类处理标准

烫金版

文件名后缀：阴片

最细线条要求：0.12mm

颜色要求：不挂网时黑色必须为单色100K

截图尺寸标准：画板白底尺寸

其他相关标准：

特殊图案需要加粗的文件

由大面积线条组成的文件，和客户协商后需加粗到 0.14mm～0.16mm 做版。

由大面积圆点组成的文件，和客户协商后需加粗到 0.3mm 以上做版

加内角线（激凸同理）。

特殊要求按框裁切或图案留边多少裁切时，根据框或留边的距离加长 5mm 粗 0.12mm 的内角线，并改黑色做版。

留边低于 5mm 不加，只把留边多少填在做版统计表的特殊要求里。

- 凡成品尺寸小于 3cm×3cm 的文件，必须强制加注标准角线。

压纹版

文件名后缀：阳片。

最细线条要求：0.12mm。

颜色要求：不挂网时黑色必须为单色100K；挂网时灰色必须为单色K数值（其他CMY专色转灰色时，CMY数值多少K数值就为多少）。

截图尺寸标准：裁切框轮廓化后的尺寸；没有裁切框就备注黑色图案内容净尺寸。

其他相关标准：

加裁切框

默认有框按框尺寸、有角线按角线尺寸，加 1mm 粗细的黑框并轮廓化。

只有图案时，图案四周各留边 10mm 加 1mm 粗细的黑框并轮廓化。

特殊情况：根据客户要求加 1mm 粗细的黑框并轮廓化，或不加框。

带菲林：接单下单的特殊要求里填“带菲林”，菲林文件不另外处理也不用填表。

激凸版、激凹版

双面镁

文件名后缀：阴片

最细线条要求：0.12mm

颜色要求：黑色必须为单色100K

截图尺寸标准：画板白底尺寸

其他相关标准：

图案翻转情况

激凸版：凹版不动，凸版对应方向翻转（镜像）

激凹版：凸版不动，凹版对应方向翻转（镜像）

扩缩要求

1.5：凸版缩 0.2mm，凹版不变。

2.0：凸版缩 0.3mm，凹版不变。

3.0或超3.0厚度：凸版缩 0.5mm，凹版不变。

正圆形图案：凸版缩 0.3-0.5mm，凹版不变。

            - *不用完全按照要求的粗细扩缩，根据文件粗细情况能有所调整。

            - *文件复杂或图片无法扩缩时，截图上需要标明制版时需加工处理。

镁凹树凸-晒版

文件名后缀：阴片

最细线条要求：0.12mm

颜色要求：黑色必须为单色100K

截图尺寸标准：画板白底尺寸

扩缩要求：凸版缩 0.2mm，凹版不变。

          - *特殊情况：做版内容为单独的圆形或方形时，扩缩需要达到 0.5mm 及以上。

镁凹树凸-倒模

文件名后缀：阳片

只拼凹版，不反相颜色，不扩缩

最细线条要求：0.12mm

颜色要求：黑色必须为单色100K

截图尺寸标准：黑色图案内容净尺寸

对位菲林、UV菲林

对位菲林

文件名后缀：阳片

颜色要求：刀版线和主要内容的黑色必须为单色100K，非主要内容可以为单色K任意数值

截图尺寸标准：角线尺寸

添加角线：按刀版线或黑色图案范围“创建裁切标记（日式）”

UV菲林

文件名后缀：阳片

颜色要求：黑色必须为单色100K

截图尺寸标准：角线尺寸

添加角线：去掉刀版线，按黑色图案范围“创建裁切标记（日式）”

UV菲林不需要刀版线，所有刀版线都要删掉。

雕刻文件处理标准

预处理

矢量化和粗细初步检查：将雕刻内容全部矢量化，图片需描摹转为矢量并确认，全部进行轮廓化且合并，保证雕刻内容为封闭的矢量填充图形。

平雕文件：需调整雕刻内容粗细大于0.12（高要求客户极限0.06），非雕刻区域（间隙）大于0.10

浮雕文件：需调整雕刻内容粗细大于0.3（高要求客户极限0.15），非雕刻区域（间隙）大于0.10，多层次内容需用不同颜色进行区分，且独立等距排布。

需全部进行轮廓化且合并，保证雕刻内容为封闭的矢量填充图形。

留边：雕刻版标准留边1cm且拼版靠边，可根据客户特殊要求进行调整，最低不可低于2mm。

导出AI文件：根据客户名称、下单时间、文件编号，以12pt大小字体黑体矢量化，并置于空白区域（与雕刻内容距离大于2mm），空白区域过小或小面积浮雕版可省略。将AI文件版本降低至3.0并导出。例如：闪电RF25071601

先蚀刻后雕刻：需在版边框线外侧添加四组十字线，每个十字尺寸需大于5*5mm，十字间隔需大于5mm，其中一组十字线位置需位于图案整体镜像后的左下角。当雕刻面积足够大时，可以直接置于图案内。当文件中存在大面积磨砂纹路时，可采用先腐后雕提高出货效率。

JDpaint文件处理

线条处理：导入AI文件后，内容全部镜像，将所有线条处理为无断点无自交点（可忽略重点）以防止模型与刀路识别错误，并运用节点工具对线条进行细节处理，逻辑同AI文件预处理。

曲面模型处理：

建立模型：当文件中需建立曲面，选取线条进行建模，步长需小于0.1（小面积图案可进一步进行减小例如0.05），单个模型顶点数建议小于八百万。

根据客户具体要求，纸张参数，样品等信息，以边界角度和深度两个标准进行曲面建模，且需要Z轴镜像，模型深度为负数。

边界角度：烫凸一体版边界角度为20°~30°，浮雕激凸大于35°

| 曲面边界角度参照 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲面类型 | 角度 | 示意图 | 俯视图 | 曲面类型 | 角度 | 示意图 | 俯视图 |
| 圆顶弧面 | 45° |  |  | 平顶弧面 | 45° |  |  |
|  | 30° |  |  |  | 30° |  |  |
|  | 60° |  |  |  | 60° |  |  |
| 平顶斜面 | 45° |  |  | 复合弧面 以上类型叠加 | / |  |  |
|  | 30° |  |  |  | / |  |  |
|  | 60° |  |  |  | / |  |  |
| 尖顶斜面 | / |  |  |  |  |  |  |

| 基础深度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 判断维度 | 版厚 | 整体标准深度 | 按文件图案粗细 |  |  | 按纸张克重及种类 | 极限深度 附3 |
|  | 产品类型 |  |  | 小于1MM | 1-5MM | 大于5MM | 整体最浅深度 |  |
| 包含曲面深度 | 烫凸一体 | 3.0 | 1.5 | 取图案粗细 10%～12% 附1 | 取图案粗细 4%～6% | 取图案粗细 2%～4% | 附2 | 2.0 |
|  |  | 4.0 | 2.0 |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  | 6.0 | 2.0-3.0 |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 浮雕激凸 （单层） | 3.0 | 1.2 |  |  |  |  | 2.0 |
|  |  | 4.0 | 2.0 |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  | 6.0 | 2.0-3.0 |  |  |  |  | 3.5 |
|  | 浮雕激凸 （多层） | 3.0 | 1.5 |  |  |  |  | 2.0 |
|  |  | 4.0 | 2.0 |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  | 6.0 | 2.5-3.5 |  |  |  |  | 4.0 |
|  | 平雕 | 2.0 | 1.0 | / |  |  |  | 1.2 |
|  |  | 3.0 | 1.5 |  |  |  |  | 2.0 |
|  |  | 4.0 | 2.0 |  |  |  |  | 2.5 |
|  |  | 6.0 | 2.0-3.0 |  |  |  |  | / |
|  | 树脂版 | / |  | 曲面深度等同（或加深0.01～0.03mm） |  |  |  | / |

- 附1：线条小于1mm可适当调大比例以保证曲面的凸起防止过浅内容不完整，但不能使边界角度过陡导致爆线

- 附2：纸张基础厚度估算：除灰纸板以外其他纸张：克重x1.3/1000，上下浮动0.05mm；灰纸板厚度：克重x1.55/1000，上下浮动0.05mm

- 附3：根据整体标准深度和图案粗细比例取值得到的深度，都不可以超过极限深度，图案尺寸过大时，也应限制在极限深度以内

曲面建模特殊处理

纹理：以磨砂为例，其他纹路可做相同参考

| 烫金磨砂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大磨砂 | 深度0.1-0.2 | 磨砂图案间距大于0.2 | 锥度刀50度0.2 | 刀路间距0.05-0.07 |
| 小磨砂 | 深度0.05-0.15 | 磨砂图案间距小于0.2 | 锥度刀50度0.1 | 刀路间距0.02-0.05 |
| 压凹磨砂 |  |  |  |  |
| 磨砂 | 深度0.2-0.3 | 无论磨砂大小（为了雕深） | 锥度刀50度0.1 | 路径间距0.02-0.04 |

曲面中含有细小线条（粗细小于0.4）：需将树脂版单独叠加完全等高0.02～0.03mm，防止线条过浅。

阴刻图案：曲面效果可提供两种方案给客户选择，或按照客户特殊要求进行处理。

浮雕激凸收边：当仅做浮雕激凸的图案较大时，需进行叠加低水平低角度限高进行收边处理，防止后续激凸工艺后无效果或纸张回弹。

尖顶/菱面：当曲面效果用作烫凸时，需将边界角度调小至15度以下，防止漏金或效果不佳。

          - （后续待补充）

输出刀路

选取外框线生成洗面刀路（高要求客户选用4.0镜面刀）。

选取模型和曲面区域的合并曲线生成曲面刀路，默认使用1.0球头刀，当曲面深度大于1mm时，先使用3.0球头刀曲面粗加工进行开粗，当内容中有粗小线条（粗细小于0.4），使用0.5球头刀生成曲面刀路。

选取外框线和图案内容并根据深度角度要求选用相应模板生成图案内容刀路（顺序为三维清角－残料补加工－区域加工－精加工）。

选用对应深度模板生成刻字刀路。

如果雕版厚度大于3mm，需添加定位销刀路。

选取版边框线使用单线雕刻生成切割线条。

刀路顺序：

先腐后雕版：定位刀路—曲面刀路/图案刀路

平雕版：洗面—图案刀路—刻字—定位销（非必须）—切割

树脂版/激凸版：洗面—曲面开粗—曲面精加工—切割（树脂浅/激凸深）

烫凸版：洗面—曲面开粗—曲面精加工—图案刀路—刻字—定位销（非必须）—切割

刀路文件命名：厚度—材质—X轴长度—Y轴长度—文件编号—雕刻版类型

截图信息：文件编号—X轴Y轴长度—客户名称—数量—厚度—材质—雕刻版类型—特殊要求—深度（基座深度和曲面深度分开）

PDF检查文件：图案内容需镜像方便检查，画板调整适合图案内容，附日期加编号。

  - 设计下单标准

    - 下单截图备注标准

不同厚度、不同深度、不同客户或同一个客户寄不同地址，其中任何一种情况拼在同一个文件时，下单截图需要用不同的颜色区分。

      - 信息备注顺序：

文件序号 / 文件尺寸 / 客户名 / 数量 + 厚度

（做版深度 or 给师傅的特殊要求）/（文件名备注 or 需要分开打包的备注）

      - 举例：

- 正常：001  600*900  闪电制版  10块2.0

- 带深度要求：002  600*900  闪电制版  10块2.0  深度1.2

- 做镁凹树凸-倒模：003  600*900  闪电制版  10块2.0+倒模

- 不同厚度：004  600*900  闪电制版  5块2.0  5块3.0

- 需要按备注分开打包：005  600*900  闪电制版  5块2.0 ABC  5块2.0 *123

- 寄件地址不同：006  600*900  闪电制版  5块2.0  闪电制版寄客户  5块2.0

    - 做版统计表尺寸填写标准

| 烫金版 | 需转参考线的红框（各种彩色框）尺寸 | 长*宽 |
| --- | --- | --- |
|  | 内角线尺寸 | 长*宽 |
|  | 黑色图案内容净尺寸 | 长+1cm*宽+1cm |
| 压纹版 | 裁切框尺寸 | 长*宽 |
|  | 未加裁切框的黑色图案内容净尺寸 | 长+1cm*宽+1cm |
| 激凸/凹版 | 需转参考线的红框（各种彩色框）尺寸 | 长*宽 |
|  | 内角线尺寸 | 长*宽 |
|  | 黑色图案内容净尺寸 | 长+1cm*宽+1cm |
| 雕刻版 | 裁切框尺寸 | 长*宽 |
| 对位/UV菲林 | 角线尺寸 | 长*宽 |

    - 裁切要求

- 凹版：按框裁

- 凸版：

①有内角线按内角线裁，裁完敲掉内角线；

②没内角线正常裁开；

③靠边裁备注在做版统计表特殊要求里

    - 做版文件命名标准

      - 命名方式：

工厂地址（广州/上海）－ 日期 + 三位数序号 - 阴片/阳片（－ 挂网 xx）

      - 举例：

- 正常：广州 - 1231001 - 阳片

- 挂网：上海 - 1231001 - 阳片 - 挂网 50

- 外发菲林：广州 - 1231001 - 阳片 - 外发 - 600x900（需要带尺寸）